Приложение к объявлению

Техническая спецификация

ЛОТ № 4

| ### № п/п | ### Критерии | ### Описание |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Наименование медицинской техники | Автоматический бесконтактный тонометр |  |  |  |
| 2 | Требования к комплектации | № п/п | Наименование комплектующего к медицинской технике | Техническая характеристика комплектующего к медицинской технике | Требуемое количество (с указанием единицы измерения) |
|  |  | Основные комплектующие |  |  |  |
|  |  | 1 | Основной блок | Бесконтактный тонометр глазного давления. Режим измерения, не хуже: Авто 3D, Авто 2D, ручной. Диапазон измерения, не менее: 0-60 мм рт.ст. SPC30/60. Шаг измерения не более 1 мм рт.ст. (среднее значение 0,1 мм рт.ст.). Режим пахиметрии: наличие. Диапазон измерения толщины роговицы: не менее 150 до не более 1300 мкм. Шаг измерения толщины роговицы, не менее: 1 мкм. Возможность измерения угла передней камеры глаза: наличие. Визуализация среза роговицы с отображением ее передней и задней поверхностей: наличие. Функция компенсации толщины роговицы: наличие. Автоматическая 3D настройка и фокусировка: наличие. Система автотрекинга: наличие. Автоматическое подстраивание под давление в глазу пациента: наличие. Функция автоматического пересчета ВГД с учетом толщины роговицы: наличие. Память не менее: 10 измерений для каждого глаза. Печать: встроенный термопринтер. ЖК- дисплей: цветной, сенсорный, не менее 7 дюймов. Интерфейс: RS-232C. Габаритные размеры: не более 514 x 262 x 435 мм Масса: не менее 18,5 кг | 1 шт. |
|  |  | Дополнительные комплектующие |  |  |  |
|  |  | 2 | Кабель питания | на 220 Вольт, стандарт типа С1, E / F | - 1 шт. |
|  |  | 3 | Чехол пылезащитный | из тканого материала, по размеру аппарата. | - 1 шт. |
|  |  | 4 | Гаечный ключ | металлический, (2,5 мм) | 1 шт. |
|  |  | 5 | Запасной предохранитель | напряжение 250V / ток 3.15A | 1 шт. |
|  |  |  | Расходные материалы и изнашиваемые узлы: |  |  |
|  |  | 1 | Салфетки для упора для подбородка | Бумага для лицевого установа (бумага для подбородка) используется в офтальмологических приборах, таких как щелевые лампы (различных стран производителей) авторефрактометрах, авторефкератометрах, бесконтактных тонометрах и является унифицированной для всего ряда приборов этого назначения. Небольшой пакет из этой бумаги устанавливается на подбородную часть лицевого установки и закрепляется в нем специальными "грибками", входящими в комплект всех офтальмологических приборов и каждый раз удаляется использованный при обследовании следующего пациента. Тем самым обеспечивается стерильность процедуры при обследовании. Общая длина: не менее 120 мм Расстояние между центрами отверстий: не менее 9см; Отверстие под фиксатор бумаги: Диаметр не более 5 мм. Овалов по фиксатору бумаги: нет | - 1 уп/100 шт |
|  |  | 2 | Рулон термобумаги | Размер длина не менее 120см, ширина не более 6 см | - 1 шт. |
| 3 | Требования к условиям эксплуатации | Требования к электропитанию: 230/208 В переменного тока, однофазный; 50/60 Гц. Рабочая температура: 10°C - 30°C Влажность: 30% - 85% - Неконденсирующийся. |  |  |  |
| 4 | Условия осуществления поставки медицинской техники (в соответствии с ИНКОТЕРМС 2020) | DDP: Адрес: Акмолинская область город Кокшетау улица Сабатаева 1 |  |  |  |
| 5 | Срок поставки медицинской техники и место дислокации | 10 календарных дней с даты подписания договора. Адрес: Акмолинская область город Кокшетау улица Сабатаева 1 |  |  |  |
| 6 | Условия гарантийного сервисного обслуживания медицинской техники поставщиком, его сервисными центрами в Республике Казахстан либо с привлечением третьих компетентных лиц | Гарантийное сервисное обслуживание медицинской техники не менее 37 месяцев. Плановое техническое обслуживание должно проводиться не реже чем 1 раз в квартал. Работы по техническому обслуживанию выполняются в соответствии с требованиями эксплуатационной документации и должны включать в себя: - замену отработавших ресурс составных частей; - замене или восстановлении отдельных частей медицинской техники; - настройку и регулировку медицинской техники; специфические для данной медицинской техники работы и т.п.; - чистку, смазку и при необходимости переборку основных механизмов и узлов; - удаление пыли, грязи, следов коррозии и окисления с наружных и внутренних поверхностей корпуса медицинской техники его составных частей (с частичной блочно-узловой разборкой); - иные указанные в эксплуатационной документации операции, специфические для конкретного типа медицинской техники. |  |  |  |
| 7 | Требования к сопутствующим услугам | Каждый комплект товара снабжается комплектом технической и эксплуатационной документации с переводом содержания на казахский или русский языки. Реализация товаров осуществляется в соответствии с законодательством Республики Казахстан. Комплект поставки описывается с указанием точных технических характеристик товара и всей комплектации отдельно для каждого пункта (комплекта или единицы оборудования) данной таблицы. Если иное не указано в технической спецификации, электрическое питание на 220 Вольт, без дополнительных переходников или трансформаторов. Программное обеспечение, поставляемое с приборами, совместимое с программным обеспечением установленного оборудования Заказчика. Поставщик обеспечивает сопровождение процесса поставки товара квалифицированными специалистами. При осуществлении поставки товара Поставщик предоставляет заказчику все сервис-коды для доступа к программному обеспечению товара. Товар, относящийся к измерительным средствам, должен быть внесен в реестр средств измерений Республики Казахстан, предоставление сертификата соответствия. Не позднее, чем за 5 (пять) календарных дней до инсталляции оборудования, Поставщик уведомляет Заказчика о прединсталляционных требованиях, необходимых для успешного запуска оборудования. Крупное оборудование, не предполагающее проведения сложных монтажных работ с прединсталляционной подготовкой помещения, по внешним габаритам, проходящее в стандартные проемы дверей (ширина 80 сантиметров, высота 200 сантиметров). Доставку к рабочему месту, разгрузку оборудования, распаковку, установку, наладку и запуск приборов, проверку их характеристик на соответствие данному документу и спецификации фирмы (точность, чувствительность, производительность и иные), обучение медицинского (аппликационный тренинг) и технического персонала (базовому уровню обслуживания с выдачей подтверждающего документа) Заказчика осуществляет Поставщик с привлечением, при отсутствии в штате соответствующих специалистов, сотрудников производителя. |  |  |  |